- Bestektekst LITE-NET / LITE-STRIPS

LITE-NET bio5 M/5

Wateropslagnet voor de toevoer en opslag van water voor bomen en heesters. 100% biologisch afbreekbaar

PLA-naaldvlies (ca. 500 g/m²), dikte ca. 6 mm, poriëngehalte ≥ 85%). NET met ≥ 9 cm maaswijdte, uittrekbaar,

met ≥ 9 cm. minstens 4 maal de breedte, optimaal netto oppervlak op ca. 110 x 70 cm voor kluiten. Ø = ca. 35-60 cm.

Leverancier: Natural Plastics, De Trompet 2212, 1967DC Heemskerk

www.naturalplastics.nl

LITE-NET bio5 L/5:

Wateropslagnet voor de toevoer en opslag van water voor bomen en heesters. 100% biologisch afbreekbaar

PLA-naaldvlies (ca. 500 g/m²), dikte ca. 6 mm, poriëngehalte ≥ 85%). NET met ≥ 10 cm maaswijdte, uittrekbaar

tot minstens 4 maal de breedte, optimaal netto oppervlak op ca. 150 x 80 cm voor kluiten. Ø = ca. 55-85 cm.

Leverancier: : Natural Plastics, De Trompet 2212, 1967DC Heemskerk

www.naturalplastics.nl

LITE-STRIPS bio5 M/5:

Wateropslagstrips in strookvorm (ca. 70/12/6 mm) om in de bodem te mengen voor de irrigatie voor

bijvoorbeeld sportvelden en dak aanplantingen of als groeibevordering voor graszoden, en nieuwe

boomaanplantingen, 100 % biologisch afbreekbaar PLA-naaldvlies (ca. 500 g/m², dikte ca. 6 mm, poriegehalte

≥ 85%). Samengestelde inhoud van ongeveer 3% vol. voor grote oppervlakken tot maximaal 25 % vol. voor

kleine plantenbakken.

Leverancier: : Natural Plastics, De Trompet 2212, 1967DC Heemskerk

www.naturalplastics.nl

LITE-NET ROL bio5 350 C20/5:

Wateropslag en erosiebeheersingsnet voor het vergroenen van dijken en hellingen.

Drainagevlies als hulpmiddel voor het ondergronds geleiden, distribueren en tussentijds opslaan van water en

lucht, 100% biologisch afbreekbaar PLA-naaldvlies. (ca. 500 g/m², dikte ca. 6 mm, poriegehalte ≥ 85%).

Vliesnet met ≥ 13 cm maaswijdte, kan tot minstens 4 maal de breedte uit elkaar worden getrokken, optimaal

netto oppervlak van ca. 56 m² bij ca. 3,5 x 16 m, maximale breedte ca. 4,6 m. Vorm van levering: rol met een

breedte van ca. 0,8 m, lengte ca. 20 m, diameter ca. 0,35 m, gewicht ca. 13 kg.

Leverancier: : Natural Plastics, De Trompet 2212, 1967DC Heemskerk

www.naturalplastics.nl